CHECKLIST PARA PROJETOS ELETRÔNICOS – GS 2010

Alguns itens formais para serem verificados durante e após a execução de projetos de circuitos eletrônicos e placas de circuito impresso:

Esquema Elétrico:

-Título, Versão, Projeto, Número, estrutura de arquivos

-Pinagem dos componentes (particularmente os novos, não verificados)

-Encapsulamento dos componentes (opção: prever encapsulamentos diferentes)

-Capacitores de desacoplamento adequados

-Consumo dos circuitos

-Diodos de proteção nas fontes de alimentação

-Pinos de teste, pontos de Terra

-Conectores de entrada/saída, alimentação

-Possibilidade de medir correntes e seccionar partes dos circuitos

-Numerar os Componentes e verificar o particionamento de componentes múltiplos

-Reunir componentes com valores próximos para diminuir diversidade de valores

Circuito Impresso:

-Formato da placa: pré-definido ou não?

-Posições dos conectores e fixações mecânicas – empenamento?

-Interferência mecânica:

-Estática: componentes cabem? Seqüência de montagem coerente?

Parafusos de fixação estão no caminho de outros componentes?

-Acessibilidade: componentes podem ser substituídos após montagem?

Qual o ângulo de ataque para soldagem (PLCC, QFP...)

-Calor: elevação de temperatura?

-Largura das trilhas compatível com a corrente e diâmetro de ilhas?

-Espaçamentos e diâmetros de furos compatíveis com requisitos do fabricante da placa?

-Distribuir os capacitores de desacoplamento

-Pontos de teste

-Renumerar componentes e exportar para esquema elétrico (back annotate)

Revisões Pós-layout:

-Alinhar e redimensionar overlays (identificadores)

-Eliminar overlays sobre pads

-Diâmetro dos furos está OK? (min. E/5, Diam. Terminal +10 a 20 mils)

-Reunir furos em diâmetros sucessivos, minimizando brocas

-Identificação das camadas nos fotolitos

-Identificação da Placa e Versão

-Logotipo, data

-Legendas de sinais de teste

-Engrossar trilhas de alimentação

-Pontos de Terra p/ teste

-Preenchimento de terra, furos de transpasse adicionais

-Fiduciais (pontos de referencia para fabricação e montagem)

-Executar verificação de Regras de Projeto

Fotolitos / CNC:

-Gerar arquivos Gerber das faces utilizadas, incluindo o contorno da placa

-Gerar arquivos Gerber de furação (CNC e guia de furos)

-Certificar que há identificação do layer em todos os arquivos

-Verificar diâmetros dos furos para minimizar brocas

-Caso haja necessidade de cortes na placa para isolação ou fixação mecânica, acrescentar comandos de usinagem

-Caso necessário, associar várias cópias do circuito em um painel maior para facilitar a fabricação.